1.pielikums

Cenu aptaujai NR. TNPz 2019/57

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuvēm pa kurām kursē sabiedriskais transports, notiek intensīva visu veida transporta kustība, mainīgos laika apstākļos sasniedz 5 cm.

- Ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa mainīgos laika apstākļos sasniedz 10 cm.

- Ceļa klātne jātīra visā brauktuves platumā.

- Palikusī irdenā sniega kārta nedrīkst būt biezāka par 2 cm.

- Izpildītāja tehnika jānogādā noteiktajā vietā pēc pasūtītāja pieprasījuma un jānodrošina operatīva darba izpilde pasūtītāja noteiktajos laikos, tehnikai jābūt tehniskā kārtībā un atbilstoši aprīkotai.

- Ceļu tīrīšanas secība saskaņā ar Tehniskajai specifikācijai klāt pievienoto informāciju ar ceļu sarakstu. Atsevišķos gadījumos, savstarpēji vienojoties ar Pasūtītāju, veic norādītā ceļa tīrīšanu.

- Krasi mainīgos un ārkārtas apstākļos Pasūtītājs var noteikt citu ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību.

- Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, pieslēgumi, nobrauktuves).

- Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu traktortehniku.

- Brauktuves attīrīšanu no sniega prioritāriem ceļiem (prioritātes noteiktas papildus informācijā ar ceļu sarakstu) veikt līdz plkst. 07:00 vai jāuzsāk tīrīšana ne vēlāk kā 1 stundas laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.

- Izpildītājam jānodrošina darba kvalitāte atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

***