Pielikums Nr. 1

CENU APTAUJA NR. TNPz 2020/98

“Talsu novada Valdgales pagasta autoceļu

uzturēšanas darbi 2020./2021.gada ziemas sezonā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuvēm, pa kurām kursē sabiedriskais transports, notiek intensīva visu veida transporta kustība, mainīgos laika apstākļos sasniedz 5 cm.

- Pārējos ceļos –  ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa mainīgos laika apstākļos sasniedz 10 cm.

- Palikusī irdenā sniega kārta nedrīkst būt biezāka par 2 cm.

- Ceļu tīrīšanas secība noris saskaņā ar Tehniskajai specifikācijai klāt pievienoto informāciju ar ceļu sarakstu. Krasi mainīgos un ārkārtas apstākļos Pasūtītājs var noteikt citu ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību.

- Attīrot ceļus no sniega, nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, pievadceļi, nobrauktuves).

- Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu traktortehniku, izņemot ārkārtas gadījumos, Izpildītājam un Pasūtītājam par to savstarpēji vienojoties.

- Brauktuves attīrīšanu no sniega prioritāriem ceļiem (pēc pasūtītāja sniegtās informācijas) veikt līdz plkst. 08:00 vai uzsākt tīrīšanu ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.

- Izpildītājam jānodrošina darba kvalitāte atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.