1. pielikums

Cenu aptaujai “Rotaļu laukuma iekārtu piegāde un

uzstādīšana Lībagu sākumskolā”, identifikācijas Nr. TNPz 2023/84

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rotaļu ierīce- Slidkalniņš

Spēļu funkcijas:

- Slidkalniņš

- Alpīnisma siena

- Interaktīvie paneļi

Galvenie parametri:

- Izmērs (garums, platums, augstums cm) 180 x 70 x 220 (+/- 10 cm);

- Maksimālais krišanas augstums < 0,60 m;

- Drošības zona 15 m2 ;

- Vecuma grupa 0-3 gadiem

Materiāli:

- Pamatkonstrukcijas izgatavotas no augstspiedienā impregnēta, līmēta priedes koka brusām un lakojumu, kas saglabā redzamu koksnes dabīgo struktūru;

- Platformas grīda un alpīnisma siena izgatavotas no augstas kvalitātes HPL HEXA  (augstspiediena lamināts), kas pārklāts ar abrazīvu pretslīdes pārklājumu;

- Slidkalniņš izgatavots no pulēta nerūsējošā tērauda ar HDPE vai HPL sānu malām

- Nosedzošie paneļi un norobežojošie elementi, interaktīvie paneļi izgatavoti no trīs slāņu HDPE plastikāta vai HPL augstspiediena lamināta plāksnēm;

Piedāvājumam obligāti jāpievieno rotaļu kompleksa attēls.

*

*Attēlam informatīvs raksturs

Šūpoles

Spēļu funkcijas:

- Šūpoļu sēdeklis- Ligzda- 1gb

- Taisns šūpoļu sēdeklis- 1gb

Galvenie parametri:

- Izmērs (garums, platums, augstums cm) 500 x 150x 230 (+/- 10cm);

- Maksimālais krišanas augstums < 1.3 m;

- Vecuma grupa 3-6 gadiem

- Šūpoļu sēdekļa Ligzda izmērs (platums, garums cm) 100 x100 (+/- 10cm), regulējams augstums;

- Taisna šūpoļu sēdekļa izmērs (platums, garums cm) 20 x 45 (+/- 3cm), regulējams augstums.

Materiāli:

- Pamatkonstrukcijas izgatavotas no tērauda;

- Tērauda elementi aizsargāti pret koroziju ar cinkošanu un pulverkrāsošanu;

- Savienotāji un veidgabali ir izturīgi pret laikapstākļiem un UV starojumu;

- Šūpoļu sēdekļu piederumi un savienotāji ir izturīgi pret laikapstākļiem, UV stariem un slodzi.

*

*Attēlam informatīvs raksturs