6. pielikums

Cenu aptaujai “Margu izgatavošana un uzstādīšana Brīvības ielā 10, Talsos, Talsu novadā”,

identifikācijas Nr. TNPz 2025/38

tEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Margu izgatavošana un uzstādīšana Brīvības ielā 10, Talsos, Talsu novadā”,

#### Vispārīgās prasības

- Margas paredzētas uzstādīšanai āra apstākļos.

- Uzstādīšana abās trepju pusēs, trepju kopējais garums — 20 metri.

- Margu materiāls: cinkots tērauds ar pulverkrāsojumu, lai nodrošinātu ilgmūžību un izturību pret koroziju.

#### Konstrukcijas prasības

- Margas tiek droši stiprinātas pie esošajām betona apmalēm, izmantojot augstas izturības mehāniskos un ķīmiskos enkuru stiprinājumus, nodrošinot stabilitāti, izturību pret ārējiem faktoriem un minimālu konstrukcijas deformāciju ilgtermiņā.

- Margu augstums: 900 mm – 1100 mm, atbilstoši bērnu drošības prasībām.

- Margu horizontālās caurules diametrs: 40 mm – 50 mm, lai nodrošinātu ērtu satveršanu.

- Stiprinājumu materiāls: nerūsējošais tērauds vai cinkots tērauds ar izturīgu pārklājumu.

#### Apstrāde un krāsojums

- Karsti cinkotas margas, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību pret koroziju.

- Pulverkrāsojums: UV izturīgs, atbilstoši āra apstākļu prasībām.

- Krāsas tonis un margu dizains: atbilstoši Talsu bibliotēkas ārējiem pakāpieniem, saskaņā ar pievienoto fotofiksāciju.

#### Uzstādīšanas prasības

- Visi savienojumi un stiprinājumi jāpārbauda pēc uzstādīšanas, lai nodrošinātu konstrukcijas stabilitāti un drošību.

- Lai iegūtu precīzus izmērus un sagatavotu atbilstošu piedāvājumu, objekts obligāti jāapseko. Izmēru precizēšana uz vietas nodrošinās optimālu konstrukcijas pielāgošanu un drošību.