2. pielikums

Cenu aptaujai “Solārās sistēmas apkope un remonta darbi”

identifikācijas Nr. TNPz 2025/100

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Priekšmets | Nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma priekšmets: | “Solārās sistēmas apkope un remonta darbi” |
| 2. | Objekta atrašanās vieta: | Nosaukums: Stendes pamatskola, PII grupas Adrese: Nākotnes iela 3, Stende, Talsu novads, LV-3257 Kadastra apzīmējums: 88150050069001 |
| 3. | Darba uzdevums: | Solārai sistēmai jāveic sekojoši darbi: - Pārbaudīt-atjaunot solārās sistēmas hermētiskumu; - Nomainīt solārās sistēmas siltumnesēju Thesol; - Pārbaudīt elektriskā sildītāja darbību, ja nepieciešams remontēt vai nomainīt; - Monitoringa atjaunošanai nepieciešams izveidot pastāvīgu interneta pieslēgumu un CMI komunikācijas iekārtu starp kontrolieri un internetu. Lai pieslēgtos pie esošā WIFI tīkla ir nepieciešams signāla pastiprinātājs (Range Extender). Pretendents iesniedz tāmi par sekojošām pozīcijām: - Saules kolektoru sistēmas apkalpošanas izmaksas; - Saules kolektoru un konstrukcijas vizuālā kontrole uz jumta; - Saules kolektoru sistēmas un cirkulācijas sūkņu vizuāla un funkcionālā kontrole ēkas siltummezglā; - Sistēmas vadības automātikas iestatījumu pārbaude, ieregulēšana; - Sistēmas hidrauliskā parametru kontrole visos solārās sistēmas kontūros, akumulācijas tvertnēs, izplešanās tvertnēs. - Solārās sistēmas siltumnesēja Thesol iegāde: - Siltumnesējs Thesol; - Sistēmas atgaisošana un papildināšana. - Monitoringa atjaunošana: - CMI komunikācijas iekārta; - Signāla pastiprinātājs (Range Extender); - Programmatūras iestatījumu pārbaude un ieregulēšana. - Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas veic objekta apsekošanu. Par darba aizsardzību objekta atbilstoši kompetencei, atbildīgs ir Izpildītāja atbildīgais darbu vadītājs. Ja darbu izpildes laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus. |
| 4. | Kvalifikācijas prasības | Pretendents līguma izpildē nodrošina sertificētu speciālistu vai speciālistus, kas drīkst veikt solārās sistēmas apkopes un remonta darbus, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5. | Izpildes termiņš | Solārās sistēmas apkopes un remonta darbi veicami 3 (trīs) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Nekustamā īpašumu un vides aizsardzības departamenta energopārvaldības vadītājs Toms Akmentiņš

26.08.2025.