1. pielikums

Cenu aptaujai  “Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma segumu

tehniskā ekspertīze”, identifikācijas Nr. TNPz 2025/108

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma segumu tehniskā ekspertīze”

Cenu aptauja paredz profesionālu un neatkarīgu Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma segumu tehnisko stāvokļa izvērtējumu:

- Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma apsekojums, t.sk., segumu vizuālā stāvokļa novērtēšana un nepieciešamo mērījumu veikšana;

- Veikts atbilstības izvērtējums spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un drošības prasībām;

- Tehniskā atzinuma sagatavošana, kas ietver konstatēto faktu aprakstu, fotofiksācijas, rekomendācijas turpmākajām darbībām, ja attiecināms, indikatīvs darbu apjomu saraksts.

- Pārbaužu veikšanā ietvert:

- virsmas deformāciju mērīšanu ar 3 m taisnu lineālu un graduētu ķīli;

- testu, kas atdarina apstākļus, kādos spēlētājs skrien pa laukumu, lai pārbaudītu, cik drošs un piemērots ir konkrētais segums – vai tas ir pietiekami elastīgs, lai mazinātu triecienu un samazinātu traumu risku. Veikt virsmas elastības salīdzināšanas ar cietu virsmu;

- zemes seguma vertikālās deformācijas mērīšanu - veiktspējas pārbaude, kas imitē spēlētāja skrējiena radīto slodzi;

- sintētiskā zāliena aizpildījuma biezuma noteikšanu - drošības  pārbaude triecienu slāpēšanas spēju noteikšanai.

- Mērījumu veikšanā izmantojamās standartizētās metodes - EN 13036-7, EN 14808*, EN 14809*, EN 1969* - atbilstoši ISO 17025 standarta prasībām.

- Darbu izpildes termiņš: 20 darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

- Atzinums iesniedzams Pasūtītājam elektroniskā formātā.

- Atzinumam jābūt parakstītam ar derīgu elektronisko parakstu.