2. pielikums

Cenu aptaujai “Talsu Galvenās bibliotēkas apkures sistēmas pieslēgšana

pie Talsu pilsētas siltumtīkliem”, identifikācijas Nr. TNPz 2025/116

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Priekšmets | Nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma priekšmets: | “Talsu Galvenās bibliotēkas apkures sistēmas pieslēgšana pie Talsu pilsētas siltumtīkliem” |
| 2. | Objekta atrašanās vieta: | Nosaukums: Talsu Galvenā bibliotēka Adrese: Brīvības iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201 Kadastra apzīmējums: 88010080113001 |
| 3. | Darba uzdevums: | Apkures sistēmas pieslēgšanai veicamie darbi un materiāli: - Esošā katla atslēgšana (Katli paliek uz vietas un pievienoti pie sistēmas, kā sekundārais siltuma avots, kuru izmanto tikai avārijas gadījumā); - Apkures sistēmas pārslēgšana no granulu katliem uz pilsētas siltuma avotu (siltuma akumulātori paliek uz vietas); - Hidrauliskā pārbaude, sistēmas palaišana, ieregulēšana, ūdens izlaišana, uzpildīšana - Palīgmateriāli, kuri nepieciešami apkures sistēmas pieslēgumu veikšanai; - Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas. Pretendents iesniedz detalizētu tāmi, pamatojoties uz veicamajiem darbiem un materiāliem. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas veic objekta apsekošanu. Par darba aizsardzību objekta atbilstoši kompetencei, atbildīgs ir Izpildītāja atbildīgais darbu vadītājs. Ja darbu izpildes laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus. |
| 4. | Kvalifikācijas prasības | Pretendents līguma izpildē nodrošina sertificētu speciālistu vai speciālistus, kas drīkst veikt apkures sistēmas pieslēgšana darbus, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5. | Izpildes termiņš | Apkures sistēmas pieslēgšanas darbi veicami 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Nekustamā īpašumu un vides aizsardzības departamenta energopārvaldības vadītājs Toms Akmentiņš

16.09.2025.