2.pielikums

Cenu aptaujai  “Ēkas “Dzintari”, Lībagu pagastā, Talsu novadā, vienkāršotas pārbūves būvdarbi”,

identifikācijas Nr. TNPz 2025/125

Darba uzdevums

Ēkas “Dzintari”, Lībagu pagastā, Talsu novadā,

vienkāršotas pārbūves būvdarbiem

(saskaņā ar finansēšanas līgumu Nr. GP-FL-215/2023 un Vienošanās Nr. 2 par 13.10.2023. Kultūras pieminekļa izpētes finansēšanas līguma Nr. GP-FL-215/2023 grozījumiem)

Objekts

Dievturu nams “Dzintari” ar pils modeli ir valsts nozīmes arhitektūras, pieminekļa aizsardzības Nr. 9360. Ēka atrodas īpašumā "Dzintari", Lībagu pagasts, Talsu novads, būves kadastra apzīmējums 88720010017001. Ēkas ekspluatācija uzsākta 1929. gadā.

Darba uzdevuma apraksts, mērķis

Saskaņā ar finansēšanas līgumu Nr. GP-FL-215/2023 un vienošanos Nr. 2 par 13.10.2023. Kultūras pieminekļa izpētes finansēšanas līguma Nr. GP-FL-215/2023 grozījumiem, paredzēts veikt Ēkas pamatu vertikālās hidroizolācijas, drenāžas izbūves un fasādes remonta būvdarbus, lai nodrošinātu kultūras pieminekļa tehniskā stāvokļa uzlabošanu, ārējās vides faktoru ietekmes mazināšanu uz Ēkas konstrukcijām.

Sasniedzamie mērķi – nodrošināt kultūras pieminekļa tehnisko stāvokli, oriģinālam atbilstošu ēkas vizuālo izskatu, paaugstināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību veicot finansēšanas līgumā noteiktos darbus.

Darba uzdevumi

- Drenāžas izbūve:

  - izrakt tranšeju vismaz 45cm dziļumā no zemes virskārtas;

  - izveidot grants pabērumu zem drenāžas caurules;

  - ieklāt drenāžas cauruli;

  - pie katras horizontālās ēkas lietus ūdens novades notekcaurules ierīkot gūlijas lietus ūdens uztveršanai;

  - aizbērt tranšeju ar drenējošu augsni, ~60cm platumā no ēkas;

  - atjaunot zāles kārtu un iesēt zālāju.

- Pamatu vertikālā hidroizolācija:

  - atrakt pamatus līdz 1m dziļumam;

  - attīrīt pamatus;

  - remontēt pamatus, kur izveidojušās plaisas un izdrupumi;

  - uzklāt vertikālo hidroizolāciju virsmām, ieklāt membrānu;

  - hidroizolēt membrānas augšējo malu;

  - apmest salaidumu daļu ar ģeotekstilu;

  - krāsot pamatus;

  - aizbērt izrakumu, ieklāt ģeotekstilu un izveidot oļu seguma virskārtu ap ēku 60cm platumā.

- Fasādes remonts:

  - veikt sienas konstrukciju mitruma satura novērtējumu;

  - attīrīt virsmu no apmetuma vietās kur tas atdalījies no sienas konstrukcijas;

  - noņemt skalu klāju un papi vietās kur apmetums atdalījies no sienas konstrukcijas;

  - attīrīt fasādes labojumu virsmu vietas no putekļiem, nomazgāt, nogruntēt;

  - uzklāt skalu klāju un kaļķa javas apmetumu uz sienas;

  - aizdarināt sienas plaisas ar kaļķa apmetumu;

  - gruntēt un krāsot fasādi divās kārtās;

  - atjaunot ailu apdari ar kaļķa apmetumu, vietās kur tas zudis;

  - krāsot ailas, kuras atjaunotas, divās kārtās.

Pielikumi:

- Būvniecības ieceres BIS-BL-838382-11452 “Ēkas vienkāršota pārbūve „Dzintari”, Lībagu pagasts, Talsu novads” dokumentācija;

- Tāme ēkas “Dzintari”, Lībagu pagastā, Talsu novadā, vienkāršotas pārbūves būvdarbiem.