2. pielikums

Cenu aptaujai “Drupinātas grants iegāde Dundagas pagasta pārvaldes

autoceļu uzturēšanas darbiem”,  identifikācijas Nr. TNPz 2025/136

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

  - Minerālo materiālu maisījums (no drupinātas grants) paredzēts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem.

  - Prasības un testēšanas metodes izvirzītas atbilstoši: Standarts LVS EN 13285:2018 “Nesaistītie maisījumi”.

  - Pretendents apliecina piedāvātā būvmateriāla atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un, ka būvmateriālam ir Ražotāja sagatavota atbilstības deklarācija (deklarācijā ietverti pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītie būvmateriāla parametri un lielumi), kas tiek sagatavota, pamatojoties uz izgatavojamā būvmateriāla ražošanas procesa kontroles nodrošināšanai nepieciešamās testēšanas rezultātiem.

  - Pretendents pievieno Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu un būvizstrādājuma testēšanas pārskatu, kas nav vecāks par 1 gadu.

- Būvmateriāla ekspluatācijas īpašībām jāatbilst tabulā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām*:

2.1. MINERĀLO MATERIĀLU MAISĪJUMS (NO DRUPINĀTAS GRANTS) AR IZMĒRU d/D=0/32, LA30

| Nr. | Tehniskā specifikācija | Ekspluatācijas īpašības | Atsauce uz standartu LVS EN 13285 | Pretendenta piedāvājums | Apjoms tonnās (plānotais apjoms līguma izpildes laikā) | Pretendenta derīgo izrakteņu atradnes/krautnes adrese, (novads, pašvaldības nosaukums, ielas (vietas/atradnes) nosaukums, nr.) | Pretendenta piedāvājums par 1 (vienu) tonnu EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Izmērs (d/D) | 0/32 | 4.3.1+ABS-2023.5.2.p |  | 800 |  |  |
| 2.1.2. | Kopējā granulometriskā sastāva diapazona kategorija | GB | 4.3.4.1 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masa %, UF | UF15 | 4.3.2 |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Smalkās frakcijas minimālais saturs, masa %, LF | LF4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Virsizmērs masas % kategorija (OC) | OC85 | 4.3.3 |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Rupjo minerālmateriālu drupināmība, Losandželosas koeficienta maksimālo vērtību kategorija | LA30 |  |  |  |  |  |

2.2. MINERĀLO MATERIĀLU MAISĪJUMS d/D=0/11, LA40

| Nr. | Tehniskā specifikācija | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums | Apjoms tonnās (plānotais apjoms līguma izpildes laikā) | Pretendenta derīgo izrakteņu atradnes/krautnes adrese, (novads, pašvaldības nosaukums, ielas (vietas/atradnes) nosaukums, nr.) | Pretendenta piedāvājums par 1 (vienu) tonnu EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Izmērs (d/D) | 0/11 |  | 100 |  |  |
| 2.2.2. | Kopējā granulometriskā sastāva diapazona kategorija | GA85 |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masa %, kategorija | f NR |  |  |  |  |
| KOPĀ 2.1 -2.2. EUR (bez PVN) |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ (ar PVN) |  |  |  |  |  |  |

* Pretendentam, iesniedzot savu tehnisko piedāvājumu, ir nepieciešams papildus iesniegt arī par konkrēto minerālo materiālu maisījumu kvalitāti apliecinošu dokumentu.

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

Talsu novada pašvaldības

Dundagas pagasta pārvaldes vadītājs

A. Kojro

10.11.2025.

Ar šo Pretendents apņemas izpildīt un nodrošināt Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats (Pretendenta pārstāvja vai tā pilnvarotās personas) |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |