1.pielikums

Cenu aptaujai “Talsu novada pašvaldības energopārvaldības tiešsaistes monitoringa

platformas nodrošināšana”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/103

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Talsu novada pašvaldības energopārvaldības

tiešsaistes monitoringa platformas nodrošināšana”

Iepirkums paredzēts Talsu novada pašvaldības energopārvaldības tiešsaistes monitoringa platformas nodrošināšanai (turpmāk – Monitoringa platforma). Monitoringa platforma atbilstoši LVS ES ISO 50001 standarta prasībām.

- Pašvaldības ēku ikmēneša siltumenerģijas, aukstā ūdens un elektroenerģijas patēriņa uzskaite, energoefektivitātes rādītāju (siltumenerģijas patēriņš, MWh/mēnesī un MWh/gadā; īpatnējais siltumenerģijas patēriņš, kWh/m2 mēnesī un kWh/m2 gadā; īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ar klimata korekciju, kWh/m2/gadā; elektroenerģijas patēriņš MWh/mēnesī un MWh/gadā; īpatnējais elektroenerģijas patēriņš, kWh/m2 mēnesī; īpatnējais enerģijas patēriņš kWh/m2 mēnesī; īpatnējais enerģijas patēriņš ar klimata korekciju, kWh/m2/gadā. utt.) aprēķinu nodrošina.

- Publiskā ielu apgaismojuma (noteikta apgaismojuma posma) ikmēneša elektroenerģijas patēriņa uzskaite, energoefektivitātes rādītāju (elektroenerģijas patēriņš, kWh/mēnesī un kWh/gadā; īpatnējais elektroenerģijas patēriņš atkarībā no darbības laika, kWh/h mēnesī un gadā; īpatnējais elektroenerģijas patēriņš atkarībā no izgaismotā ceļa platības, kWh/m2 mēnesī un gadā; īpatnējais elektroenerģijas patēriņš atkarībā no gaismekļu skaita, kWh/gaismekli gadā; ielu apgaismojuma darbības laiks, h/mēnesī un gadā; vidējā nominālā gaismas atdeve lm/W mēnesī un gad, utt.) aprēķinu nodrošināšana.

- Pašvaldības transporta enerģijas patēriņa uzskaite, energoefektivitātes rādītāju (kopējais degvielas patēriņš, litri/gadā; kopējais nobraukums, km/gadā; kopējais degvielas patēriņš, MWh/gadā un kWh/gadā, un tā sadalījums degvielas veidos, %; enerģijas patēriņš dažādiem degvielas veidiem, MWh/mēnesī; īpatnējais degvielas patēriņš dažādiem degvielas veidiem, litri vai kWh/100km mēnesī; degvielas patēriņš Pašvaldības autobusiem uz pārvadāto pasažieru skaitu, litri/100 pasažieriem; degvielas patēriņš Pašvaldības autobusiem uz pasažiera kilometru, Wh/pasažieri/km, utt.) aprēķinu nodrošināšana.

- Monitoringa platformā nodrošina iespēju integrēt elektroenerģijas patēriņa datus no AS “Sadales tīkls”.

- Monitoringa platforma nodrošina datu analīzi (ēkām/ ielu apgaismojumam/ transportam) un datu eksportu uz dažāda formāta programmām.

- Monitoringa platformā iekļaujamais objektu skaits līdz 500, ar iespēju papildināt un pievienot jaunus objektus.

- Monitoringa platformas izveides termiņš – 1 mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

- Monitoringa platformas uzturēšanas un monitoringa termiņš – 36 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

- Monitoringa platformas lietotāju nosacījumi:

  - Pašvaldības administrācija/vadība – pilna piekļuve visiem datiem;

  - Energopārvaldnieks – pilna piekļuve visiem datiem;

  - Atbildīgais par objektu (ēka, transports, ielu apgaismojums) – ievada attiecīgos datus.

Paraksts : ___________________________________________

___________________________________________

Vārds, uzvārds: ___________________________________

Amats: __________________________________________

/Pretendents, tā  vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis/