1.pielikums

Cenu aptaujai “Biroja konteinera iegāde, piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr. TNPz 2022/72

Tehniskā specifikācija

“Biroja konteinera iegāde, piegāde un uzstādīšana”,

identifikācijas Nr. TNPz 2022/72

| Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- |
| Biroja konteiners 6m x 2.5m (saliktā veidā) | - Konteinera komplektācija: - PVC logs ar atvērumu (1gb.) - Metāliskās durvis ar slēdzeni (2 gb.) - Dienas gaismas lampa (2 gb.) - Metāliska starpsiena (1 gb.) - Konteinera ārējie izmēri: - Garums: 6,055 m - Platums: 2,435 m - Augstums: 2,240 m - Konteinera iekšējie izmēri: - Garums: 5,15 m - Platums: 2,295 m - Augstums: 2,340 m - Durvis: - Standarta izmērs: 875 x 2,215 m - Pilns atvērums: 811 x 2,065 mm - Konteinera svars: 1.600 kg: - Rāmis – tērauda profils 3 mm - Grīdas izolācija – poliuretāna putas PU – 60 mm - Grīdas segums – kokskaidu plāksne – biezums 22 mm - Grīdas virsējais segums vinils – biezums 1,5 mm - Jumta izolācija – minerālvate (А1) – 100 mm - Iekšējais jumta segums – laminēta kokskaidu plāksne 10 mm - Sienu izolācija – poliuretāna putas PU – 45 mm - Iekšējā apdare: nocinkota tērauda loksne – 0.5 mm - Durvis – tērauda rāmis ar putuplastu 40 mm - Logs – 945 x 1,200 mm – 4/16/4 mm - Elektriskais panelis – 2 gb. rozetes, slēdzis.. |

Iesniedzot piedāvājumu jāiekļauj šādi nosacījumi:

- Materiāliem jābūt atbilstošiem ES standartiem un attiecīgi sertificētiem.

- Paredzētos materiālus drīkst aizstāt ar to ekvivalentiem.

- Garantijas laiks: ne mazāk kā 2 gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.