2. pielikums

“Drupinātas grants iegāde Dundagas pagasta pārvaldes

autoceļu uzturēšanas darbiem”,  identifikācijas Nr. TNPz 2022/35

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

  - Minerālo materiālu maisījums (no drupinātas grants) paredzēts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem.

  - Prasības un testēšanas metodes izvirzītas atbilstoši: Standarts LVS EN 933-1, Minerālmateriālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1.daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode.

- Tehniskās minerālo materiālu maisījuma prasības*:

2.1. MINERĀLO MATERIĀLU MAISĪJUMS (NO DRUPINĀTAS GRANTS) AR IZMĒRU d/D=0/32s, LA40

| Nr. | Tehniskā specifikācija | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums | Apjoms tonnās (plānotais apjoms līguma izpildes laikā) | Pretendenta derīgo izrakteņu atradnes/krautnes adrese, (novads, pašvaldības nosaukums, ielas (vietas/atradnes) nosaukums, nr.) | Pretendenta piedāvājums par 1 (vienu) tonnu euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Izmērs | d/D=0/32s |  | 700 |  |  |
| 2.1.2. | Kopējā granulometriskā sastāva diapazona kategorija | GA85 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas %, kategorija | f 15 |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Rupjo minerālmateriālu drupināmība, Losandželosas koeficienta maksimālo vērtību kategorija | LA40 |  |  |  |  |

2.2. MINERĀLO MATERIĀLU MAISĪJUMS d/D=0/11, LA40

| Nr. | Tehniskā specifikācija | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums | Apjoms tonnās (plānotais apjoms līguma izpildes laikā) | Pretendenta derīgo izrakteņu atradnes/krautnes adrese, (novads, pašvaldības nosaukums, ielas (vietas/atradnes) nosaukums, nr.) | Pretendenta piedāvājums par 1 (vienu) tonnu euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Izmērs | d/D=0/11 |  | 300 |  |  |
| 2.2.2. | Kopējā granulometriskā sastāva diapazona kategorija | GA85 |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas %, kategorija | f NR |  |  |  |  |
| KOPĀ 2.1 -2.2.EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ ar PVN |  |  |  |  |  |  |

* Pretendentam, iesniedzot savu tehnisko piedāvājumu, ir nepieciešams papildus iesniegt arī par konkrēto minerālo materiālu maisījumu kvalitāti apliecinošu dokumentu.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |