3.pielikums

Cenu aptaujai “Talsu novada Laucienes pagasta autoceļu uzturēšanas

darbi 2021./2022. gada ziemas sezonā”, identifikācijas Nr. TNPz 2021/97

“Talsu novada Laucienes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2021./2022.gada ziemas sezonā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuvēm, pa kurām kursē sabiedriskais transports, notiek intensīva visu veida transporta kustība, mainīgos laika apstākļos sasniedz 5 cm.

- Ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa mainīgos laika apstākļos sasniedz 10 cm.

- Ceļa klātne jātīra visā brauktuves platumā.

- Palikusī irdenā sniega kārta nedrīkst būt biezāka par 2 cm.

- Pasūtītāja prasības tehniskajam nodrošinājumam: izmantojamās tehnikas vienībām jāatrodas Laucienes pagasta teritorijā, jābūt tehniskā kārtībā un atbilstoši aprīkotām.

- Ceļu tīrīšanas secība saskaņā ar Tehniskajai specifikācijai klāt pievienoto informāciju ar ceļu sarakstu. Atsevišķos gadījumos, savstarpēji vienojoties ar Pasūtītāju, veic norādītā ceļa tīrīšanu.

- Krasi mainīgos un ārkārtas apstākļos Pasūtītājs var noteikt citu ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību.

- Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, pieslēgumi, nobrauktuves).

- Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu traktortehniku.

- Brauktuves attīrīšanu no sniega prioritāriem ceļiem (prioritātes noteiktas papildus informācijā ar ceļu sarakstu) veikt līdz plkst. 07:00 vai jāuzsāk tīrīšana ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.

- Laukumi jāattīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm vai jāuzsāk tīrīšana ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.

- Izpildītājam jānodrošina darba kvalitāti, atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.