5. pielikums

Cenu aptauja “Dundagas PII "Kurzemīte" pieguļošās

teritorijas asfalta seguma atjaunošana”, ID Nr. TNPz 2021/88

Skaidrojošais apraksts

- Objekts: PII "Kurzemīte", asfalta seguma atjaunošana pieguļošajai teritorijai. Talsu ielā 7, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov.

- Objekta atrašanās vieta:

- Automašīnu stāvlaukums:

- Esošās situācijas apraksts: Esošais asfalta segums ir nokalpojis, novērojams plaisu tīkls, nelīdzenumi, lāpījumi. Iesēdumu vietās stāv ūdens peļķes.

- Remonta metode:

  - Ar karsto asfaltu AC11surf ieklāt izlīdzinošo kārtu vidēji 6 cm biezumā.

  - Savienojumu vietās un vietās, kur tas ir nepieciešams, lai panāktu optimālu līdzenumu un kritumu, paredzēt esošā asfalta izlīdzinošo frēzēšanu.

  - Ieklājot asfaltu, kritumus veidot tā, lai ūdens tiktu novadīts uz zaļo zonu.

- Darba daudzumu saraksts:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums un pielietotie materiāli | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automašīnu stāvlaukums |  |  |
| 1.1. | Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība ar AC 11 surf., vidēji 6 cm (ieskaitot salaidumu frēzēšanu). | m2 | 682 |